CALCOLO DELLA SCALA ELICOIDALE

La scala elicoidale è costituita da due rampe:

- la prima collegante il piano terra con il primo piano ha le seguenti caratteristiche:

Raggio interno rampa...........   30 cm

Raggio esterno rampa...........  110 cm

Larghezza della rampa..........   80.00 cm

Spessore della rampa...........   15.00 cm

Altezza dello sviluppo.........  328.00 cm

Ang.tang.rampa con il p.orizz..   36.71 g°

ang. svil. rampa sul  p.orizz..  360.00 g°

La seconda ha le seguenti caratteristiche:

Raggio interno rampa...........   30.00 cm

Raggio esterno rampa...........  110.00 cm

Larghezza della rampa..........   80.00 cm

Spessore della rampa...........   15.00 cm

Altezza dello sviluppo.........  272.00 cm

Ang.tang.rampa con il p.orizz..   38.73 g°

Ang. svil. rampa sul  p.orizz..  300.00 g°

Ai fini del calcolo, la prima rampa da caratteristiche della sollecitazione maggiore, pertanto si è proceduti calcolando la prima rampa, ed adottando i risultati ricavati anche per la seconda rampa a vantaggio di statica.

SCALA ELICOIDALE INCASTRATA IN TESTA ED AL PIEDE

DATI

Raggio interno rampa...........   30.00 cm

Raggio esterno rampa...........  110.00 cm

Larghezza della rampa..........   80.00 cm

Spessore della rampa...........   15.00 cm

Altezza dello sviluppo.........  328.00 cm

Ang.tang.rampa con il p.orizz..   36.71 g°

Ang. svil. rampa sul  p.orizz..  360.00 g°

ANALISI DEI CARICHI

Peso proprio soletta ..........  300.00 Kg/ml

Peso pavimento ed intonaco.....  160.00 Kg/ml

Peso gradini...................  160.00 Kg/ml

Acc. sismica suss.20% car.total  188.00 Kg/ml

Carico esercizio ..............  320.00 Kg/ml

==============

TOTALE CARICHI...............Q= 1128.00 Kg/ml

MOMENTI FLETTENTI E SFORZI DI TAGLIO CALCOLATI IN  20 CONCI

--------------------------------------------------------------

gradi    Ts(Kg)   Tn(Kg)   Tb(Kg)  Ms(Kgm)  Mn(kgm)  Mb(Kgm)

--------------------------------------------------------------

0.00    -1850     1139    -2481      238    -1121     -178

18.00    -1947     1084    -2022       26     -581     -327

36.00    -2017      922    -1584      -64     -160     -537

54.00    -2034      670    -1185      -67      115     -755

72.00    -1979      352     -841      -19      243     -932

90.00    -1838        0     -559       45      245    -1029

108.00    -1609     -352     -344       97      155    -1019

126.00    -1294     -670     -193      119       18     -894

144.00     -907     -922      -96      106     -120     -664

162.00     -467    -1084      -38       62     -221     -354

180.00        0    -1139        0        0     -258        0

198.00      467    -1084       38      -62     -221      354

216.00      907     -922       96     -106     -120      664

234.00     1294     -670      193     -119       18      894

252.00     1609     -352      344      -97      155     1019

270.00     1838        0      559      -45      245     1029

288.00     1979      352      841       19      243      932

306.00     2034      670     1185       67      115      755

324.00     2017      922     1584       64     -160      537

342.00     1947     1084     2022      -26     -581      327

360.00     1850     1139     2481     -238    -1121      178

--------------------------------------------------------------

MASSIME    -2034     1139     2481     -238    -1121    -1029

VERIFICA A PRESSO O TENSO FLESSIONE DEVIATA E TAGLIO NEI CONCI

--------------------------------------------------------------

DATI: Af=2*    5ø12(11.31 cmq);B=  80 cm.;H= 12 cm;H'= 3 cm;

---------------------------------------------------------

gradi     Kc       Kf      Tau       ferri      ferri

[kg/cmq] [Kg/cmq] [Kg/cmq]  superiori  inferiori

---------------------------------------------------------

0.00   76.40    2251      6.58      5ø12       5ø12

18.00   44.39    1326      5.78      5ø12       5ø12

36.00   21.99     721      3.18      5ø12       5ø12

54.00   21.53     761      1.99      5ø12       5ø12

72.00   34.05     990      1.30      5ø12       5ø12

90.00   35.44    1013      0.26      5ø12       5ø12

108.00   28.01     862      0.98      5ø12       5ø12

126.00   13.73     615      1.69      5ø12       5ø12

144.00   19.69     566      2.33      5ø12       5ø12

162.00   20.56     534      2.36      5ø12       5ø12

180.00   16.55     464      0.05      5ø12       5ø12

198.00   15.45     371      2.38      5ø12       5ø12

216.00   13.98     253      2.33      5ø12       5ø12

234.00    9.95     205      1.70      5ø12       5ø12

252.00   19.40     335      1.01      5ø12       5ø12

270.00   24.66     430      0.32      5ø12       5ø12

288.00   23.30     393      1.39      5ø12       5ø12

306.00   13.52     181      2.20      5ø12       5ø12

324.00   13.81     185      3.41      5ø12       5ø12

342.00   32.07     808      5.77      5ø12       5ø12

360.00   67.89    1800      6.65      5ø12       5ø12

---------------------------------------------------------

MASSIME   76.40    2251      6.65      5ø12       5ø12

Pertanto la scala sarà eseguita con una soletta dello spessore di 15 cm, armata superiormente ed inferiormente  con 2 x 5  14, e staffe  8 /18°.